0REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

INSTITUT DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DE OUARGLA

Plan d'équipement

ELEVAGE DES RUMINANTS

#### sommaire

-avant propos--------------------------------------------------------------------------	01

-introduction--------------------------------------------------------------------------	02

-machines et accessoires--------------------------------------------------------	03

-outils et instruments------------------------------------------------------------	08

-materiels de securite------------------------------------------------------------	11

-materiel didactique--------------------------------------------------------------		12

-matiere d’œuvre---------------------------------------------------------------------	13

-mobilier et equipement de bureau  ---------------------------------------	16

Avant-propos.

La mise en place des nouveaux programmes de la formation professionnelle, peuvent se grouper en fonction de six situations , chacune d’elle nécessite un certain  nombre d’informations qui proviennent, soit de différents services de la formation professionnelle, soit de divers organismes publics ou privés ou différents fournisseurs d’équipements et de matériaux.

Ce document est un guide d’organisation à l’usage des responsables des nouveaux programmes de la formation professionnelle, il doit être considéré comme un outil de référence au même titre que le guide du programme d’étude.

Le plan d’équipement est divisé en six sections et renferme les informations nécessaires à la mise en place de l’enseignement du programme.

Introduction

Le présent guide du plan d’équipement a été élaboré à l’intention des établissements d’enseignement professionnel autorisés à mettre en œuvre le programme d’étude de :

Branche professionnelle.

Agriculture

### Spécialité

Elevage des ruminants

### Niveau de qualification : V

Durée de formation

30mois

Nombre de stagiaire

25 stagiaires.

Les données qui s’y trouvent ont été regroupées en six chapitres décrivant respectivement :

- Machines appareillage et accessoires.

- Outillages et instruments.

- Matériels de sécurité.

- Matériel didactique.

- Matière d’œuvre.

- Mobilier et équipement de bureau.

Catégorie 1 : Machines, Appareils et Accessoires

| code | # Désignation | Caractéristiques | Type de local | Quantité | # Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Motoculteur | - Moteur diesel 14cv - Guidon réglable en hauteur et latéralement - Avec jeu de 4 fraises et disque: 50 cm de largeur de travail | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 02 | - Herse | - A 5 rangs de 3 dents | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 03 | - Charrue à disque | - A 3 disques | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 04 | - Cover-croop | - 8 à 16 dents | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 05 | - Epandeur d'engrais | - Largeur d'épandage: 0,5 à 1 m - Projection latérale 2 à 5 m - Capacité :100 litres | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 06 | - Pulvérisateur | - Capacité de 10 litres - Pompe manuel | Bâtiment d’élevage | 04 |  |
| 07 | - Sprinklers | - Arroseur circulaire tournant - Diamètre 10 à 20 mètres - Avec trépied | Bâtiment d’élevage | 10 |  |
| 10 | - Faucheuse | - Relevage hydraulique - Béquille de rangement - Bâche de protection repliable - Disque profilé ovale - Largeur de travail 2m - Nombre de disques: 5 | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 11 | - Balance électrique | - 0 à 20kg | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 12 | - Pesoir d'animaux | - Mécanisme de pesage suspendu. Tablier surbaissé en tôle recouvert d’un tapis caoutchouc. Modèle transportable équipé de deux roues de ø 300 mm caoutchoutées. Côtés tôlés. Portes coulissantes grillagées. Châssis renforcé en tube acier. Deux brancards escamotables. Indicateur automatique. Portée 150 kg par 500 g avec frein amortisseur. (. L X l X h : 110 / 40 / 80 cm.. Poids : 80 kg. | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 13 | - Mangeoire d'angle | - Polyéthylène avec rebord anti-gaspillage et bouchon de vidange. (A fixer dans un box, stabulation ou abri). Option : barres sélectives inox. Protection métallique. L X l X h : 46 / 44 / 16 cm. 21 litres. | Bâtiment d’élevage | 20 |  |
| 14 | Abreuvoir | En tôle d'acier galvanisé. Demi cylindrique, ils sont montés sur des pieds de 20cm de hauteur. Avec bouchon de vidange. Capacité: 120 litres Poids: 36 kg DIM:200x40x40 | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 15 | - Inseminator | - Appareil en acier galvanisé. Entièrement démontable, hauteur réglable. (Pour le berger : moins de fatigue, excellente manipulation, moins de main-d’oeuvre, moins de stress pour la brebis. Pour l’inséminateur : plus rapide, bonne présentation de l’animal, meilleures performances) Poids : 14 kg. L X h : 172 / 69 à 77 cm. | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 16 | - Tablier marqueur | - Tablier permettant la détection des chaleurs chez les chèvres et brebis en évitant la saillie. Fonctionne avec crayon marqueur | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 17 | Bac rufrigéré | - En acier inoxydable - Calorifugé de 50 litres doté d'un trop plein | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 18 | - Cuve refrigéré | En acier inoxydable. Capacité 100 litres - Raccord d'accès du lait doté d'un dispositif anti-écume - Conduit de décharge permettant un drainage complet - Dispositif de nettoyage - Electro-agitateur-thermométre - Détecteur de niveau | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 19 | - Tondeuse | 220 v - 240 v, 370 W. 3 vitesses, 2000, 2800, 3200 T/mn. Isolation de sécurité. Equipée d’un condensateur de démarrage. Transmission à poulies étagées pour une tonte polyvalente). Avec : - un flexible de transmission de 1,90 m. - une tête de tonte Eclipse Regal. - un jeu de peignes. | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 20 | Rechauffeur à lait | Thermostat de 0 à 100°c, fonctionne avec un minimum de 6 litres de liquide (eau ou lait) et un maximum de 60 litres. | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 21 | Mini louve | 220V, monophasé, puissance max 2400W, chauffe eau 22 litres, une résistance, thermostat. Capacité 10 Kg | Bâtiment d’élevage | 03 |  |
| 22 | Auge libre service | Auge trapézoïdale spéciale, grande capacité avec reborts anti-rejet, épaisseur 15/10e Longueur: 2,5 mètres. | Bâtiment d’élevage | 10 |  |
| 23 | Cornadis ovin | Verrouillage individuel automatique. Ensemble de 5 places, reliés par un poteau. Encombrement de 2 m. (Facilite la prise en main pour droyage, prise de sang, pose d'éponge et suivi de l'alimentation). | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 24 | Radiant | En aluminium et en plastique 1000W (pour réchauffer une petite surface au sol en allaitement ou après mise bas Dimension: 78x9x6 cm | Bâtiment d’élevage | 06 |  |
| 25 | Thermiseur mini allaiteur | A colostrum pour lutter efficacement contre les maladies transmises par le lait | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 26 | Detecteur de gestation ovin | Permet de détecter la présence de liquide amniotique dans l'utérus à partir du 60 éme jour de gestation. Fonctionne sur pile de 9V ou rechargeable avec un arrêt automatique | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 27 | Citerne monoblocs | Pour eau, aliments liquides et engrais liquides. Forme adaptée aux pressions exercées par le liquide. Capacité: 5000litres. | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 28 | Bac eco 1000 l | Rebord extérieur fabriqué en résine de polyéthylène, bouchon de vidange, 57 cm de hauteur Capacité: 1000 litres | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 29 | Auge à bovin | Auge pieds réglables, épaisseur 20/10 avec vidange 2,96/0,80 m, poids 95 kg, capacité 748 litres . | Bâtiment d’élevage | 03 |  |
| 30 | Chariot de traite vache 2 postes 1 pot | Chariot de traite de type économique. Pot en acier chromé, pulsateurs 60:40. Pompe à vide d'un débit de 200 litres. Poids 52kg. Dim 97x58x102 | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 31 | Chariot de traite brebis et chévre 2 postes 1 pot | Pot en acier chromé de 30 litres, pulsateurs 60:40 Pompe à vide d'u débit de 200 litres Poids; 50 kg Dim: 80x58x103 | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 32 | Pediluve humain | En polyéthylène Dim: 750x530x110 cm | Bâtiment d’élevage | 03 |  |

| 33 | - Mico-ordinateur | - Pentium 4 à 3Ghz - 256 mémoire cachée - Disque dur 40 Go - Ecran 17" SGVA | Salle de cours | 05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | - Imprimante | - A jet d'ancre | Salle de cours | 02 |  |

Catégorie 2 : Outils et Instruments

| Code | # Désignation | Caractéristiques | Type de local | Quantité | # Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Griffe | - Manche en bois | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 02 | - Pelle. | Longueur 23cm environ et largeur 25cm, avec manche | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 03 | - Pioche | 40cm avec manche | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 04 | - Brouette | Roues en caoutchouc | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 05 | - Fourche | - Manche en bois | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 06 | - Thermométre de poche | - Plage de mesure: 0 – 50 °c | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 07 | - Hygrométre | - Plage de mesure: 5 à 95% d'humidité relative | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 08 | - PH-métre | - Etalonnage automatique | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 09 | - Fouet | - Galvanisé, manche en bois (pour reconstituer le lait en poudre) Dim: 12x45 cm | Bâtiment d’élevage | 04 |  |
| 10 | -Pince Allfrex tagger | - En aluminium moulé (permet la pose de toutes les boucles Allfrex) | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 11 | - Pince à encocher | - En métal chromé - Pince chirurgicale (permet de faire de repérage définitif dans l'oreille) | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 12 | -Pèse colostrum | - Permet de mesurer la quantité de colostrum maternel absorbé par les nouveaux nés à la naissance | Bâtiment d’élevage | 04 |  |
| 13 | -Pince à peigne | - Pour maintenir le pêigne sur la couronne | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 14 | - Peigne râteau | - Peigne râteau finition 29 dent - Manche en bois | Bâtiment d’élevage | 04 |  |
| 15 | - Carde | - Manche avec support en bois - Dim: 21x17 cm | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 16 | - Acidimètre | - En polyéthylène souple pour le réservoir, en plastique rigide pour le pied. - Burette en verre à bande email, gravure indélébile - Pince de réglage à poussoir ou à vis - Echelle 100Ed - Capacité: 500ml | Bâtiment d’élevage | 03 |  |
| 17 | - Thermoplongeur | - Diamètre des spires:50mm - Alimentation 220-50hz - Longueur plongeante 190 mm - Puissance 1000w | Bâtiment d’élevage | 02 |  |
| 18 | - Carnet de mise bas | - Modèle standard | Bâtiment d’élevage | 04 |  |
| 29 | - Carnet d'agnelage | - Modèle standard | Bâtiment d’élevage | 04 |  |
| 20 | -Carnet de vêlage | - Modèle standard | Bâtiment d’élevage | 04 |  |
| 21 | - Sceau gradué | - Capacité: 10 litres | Bâtiment d’élevage | 04 |  |
| 22 | - Brosse | - Métallique | Bâtiment d’élevage | 05 |  |

Catégorie 3 : Matériel de Sécurité

| Code | # Désignation | Caractéristiques | Type de local | Quantité | # Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Pantalon | - En Cotton léger - Elastique à la taille et aux chevilles - Poche pour outillage - Taille normale : 245 g | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 02 | - Blouson ou veste | - Voile cagoulé incorporé, élastique au poignet et à la taille - Taille normale : 320 g | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 03 | - Paire de botte | - En caoutchouc - Avec serrage à la partie supérieur - Grande taille | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 04 | - Paire de gants | - Souples avec manchettes toile - longueur : 20cm - Taille unique 10 : 140 g | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 05 | - Masque | - De protection | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 06 | - Extincteur | - Capacité : 05 kg | Bâtiment d’élevage | 05 |  |

Catégorie 4 : Matériel didactique.

| Code | # Désignation | Caractéristiques | Type de local | Quantité | # Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Rétroprojecteur | Format A4 Alimentation:220V-50Hz | Salle de cours | 01 |  |
| 02 | - Transparent | - Format A4 | Salle de cours | 100 unités |  |
| 03 | - Ecran | - De projection | Salle de cours | 01 |  |
| 04 | # - Magnétoscope | - Pal secam - 4 têtes | Salle de cours | 01 |  |
| 05 | # - Cassettes vidéo | - Elevage bovin - Elevage ovin - Elevage caprin | Salle de cours | 01 |  |
| 06 | # - Téléviseur | - Couleur - 55 cm | Salle de cours | 01 |  |
| 07 | # - Carne scope | - Numérique | Salle de cours | 01 |  |
| 08 | # - Fascicules techniques | - Elevage bovin - Elevage ovin - Elevage caprin | Salle de cours | 01 01 01 |  |
| 09 | # - Guides d’élevage | - Elevage bovin - Elevage ovin - Elevage caprin | Salle de cours | 01 01 01 |  |

Catégorie 5 : Matière d’œuvre

| Code | # Désignation | Caractéristiques | Type de local | Quantité | # Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Formol |  | Bâtiment d’élevage | 05 litres |  |
| 02 | - Permanganate |  | Bâtiment d’élevage | 05 litres |  |
| 03 | - Javel | - 12% | Bâtiment d’élevage | 50 litres |  |
| 04 | - Détergent | - Savon en poudre | Bâtiment d’élevage | 10 kg |  |
| 05 | - Insecticide | - Contre les moustiques - Contre les cafards | Bâtiment d’élevage | 20 bouteilles |  |
| 06 | - Raticide |  | Bâtiment d’élevage | 02 bouteilles |  |
| 07 | - Biberon individuel | - Polycarbonate, stérilisable à la vapeur, avec tétine à cone, capacité 500 ml | Bâtiment d’élevage | 20 |  |
| 08 | - Tétine biberon | - En caoutchouc souple, préfendu -Dim: 68x12x20 mm | Bâtiment d’élevage | 20 |  |
| 09 | - Boucle ovibag | - Plastique, semi regide. En deux parties (male et femelle) Dim: 35x10 mm | Bâtiment d’élevage | 20 |  |
| 10 | - Feutre affrex | - Feutre à valve (encre noir indélébile) | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 11 | - Bombe couleur | - Encre de couleur en aérosol, séchage rapide, sans cfc Capacité: 450 ml | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 12 | - Crayon marqueur | - Bâton de pâte de couleur sous tube plastique - A vis poussoir | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 13 | - Chiffres à marquer (brebis et agneaux) | -Chiffres en aluminium sur manche galvanisé acier - Jeu de 9 chiffres | Bâtiment d’élevage | 05 |  |

| Code | # Désignation | Caractéristiques | Type de local | Quantité | # Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | - Biberon veau | - 5 litres, complet avec poignée. - En plastique avec couvercle anse et tétine | Bâtiment d’élevage | 20 |  |
| 15 | - Tétine à veau | - Tétine fine et souple en latex pour les veaux de race allaitantes - Dim: 68x12x20 mm | Bâtiment d’élevage | 20 |  |
| 16 | - Bloc marqueur | - Bloc de pâte de couleur a déposé sous le harnais marqueur | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 17 | - Bracelet de marquage | - Coloris - boite de 10 | Bâtiment d’élevage | 20 |  |
| 18 | - Pipette | - Graduée | Bâtiment d’élevage | 25 |  |
| 19 | - Tétines d’abreuvement | - Pour le système d’abreuvement automatique | Bâtiment d’élevage | 20 |  |
| 20 | # - Aliments concentré | - Quantité pour 03 mois | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 21 | # - Compléments vitamines et minéraux | - AD3 - Vitamine B -Vitamine E - Minéraux (fercospan) | Bâtiment d’élevage | 05 Flacons 05 Flacons 05 Flacons 05 Flacons |  |
| 22 | # - Gaz butane | En bouteille | Bâtiment d’élevage | 10 bouteilles |  |
| 23 | # - Lait artificiel | - Pour agneaux - Pour veaux | Bâtiment d’élevage | 50 kg 100 kg |  |
| 24 | # - Eponge | - Pour synchronisation des chaleurs | Bâtiment d’élevage | 05 |  |
| 25 | # - MPSG | -Pour progestérone | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 26 | # - Corde | - Longueur 50m | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 27 | # - Foin (lot) |  | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 28 | # - Fourrage vert (lot) |  | Bâtiment d’élevage | 01 |  |
| 29 | # - Paille (lot) |  | Bâtiment d’élevage | 01 |  |

Catégorie 6 : Mobilier et Equipement de bureau

| Code | # Désignations | Caractéristiques | Type de local | Quantité | # Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Bureau. pour personnel enseignant. | - 1 rangée de tiroirs, dessus en stratifié, châssis en bois ou en métal | Salle de cours | 01 |  |
| 02 | - Chaise pour l’enseignant. |  | Salle de cours | 01 |  |
| 03 | - Tableau mural | - 120 cm x 180 cm | Salle de cours | 01 |  |
| 04 | - Armoire. | - En bois - 1 x2 m | Salle de cours | 01 |  |
| 05 | - Table pour stagiaire. | - En bois - 50 x 60 cm | Salle de cours | 25 |  |
| 06 | - Chaise pour stagiaire | . | Salle de cours | 25 |  |
| 07 | - Table pour ordinateur | Tablette escamotable pour clavier et souris, 60 cm x 121 cm x 75 cm | Salle de cours | 01 |  |
| 08 | - Etagères pour revues. | 50 cm prof. x 150 cm haut. x 120 cm long. |  | 01 | Pour centre de documentation |